附件1

矿产资源绿色开发利用方案（三合一）信息表

| 一、矿权基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采/探矿权人 |  |  |  |  |  |  |  | 遵义汇顺通建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山名称 |  |  |  |  |  |  |  | 遵义市播州区三合镇长青村范家坡采石场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采矿许可证号 |  |  |  |  |  |  |  | C5203212017107130145156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开采矿种 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑用砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开采方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 露天开采 |  |  |  |  |  |
| 开拓方式 |  |  |  |  |  |  |  | 公路运输开拓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中深孔爆破 |  |  |  |  |  |
| 生产规模（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿区面积（km2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.419 |  |  |  |  |  |
| 有效期限 |  |  |  |  |  |  |  | 2022年05月至2027年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  |  |  |  | 遵义市播州区自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 发证时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022年05月 |  |  |  |  |  |
| 开采深度 |  |  |  |  |  |  |  | 894米至830米标高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拐点坐标 |  |  |  |  |  |  |  | 拐点编号; 西安80坐标系; 2000国家大地坐标系. X; Y; X; Y. 1; 3040091.160; 36378399.480; 3040095.02; 36378513.30. 2; 3040072.080; 36378658.870; 3040075.94; 36378772.69. 3; 3039896.970; 36378779.430; 3039900.83; 36378893.25. 4; 3039135.610; 36378629.600; 3039139.47; 36378743.40. 5; 3039249.200; 36378164.450; 3039253.10; 36378278.26. 6; 3039972.640; 36378283.850; 3039976.50; 36378397.66. 7; 3039977.470; 36378383.550; 3039981.33; 36378497.37. |
| 评审目的 |  |  |  |  |  |  |  | □ 新立 □延续 √变更（根据实际情况选择打“√”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、矿产资源开发利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）非煤矿山资源开发利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿种名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑用砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保有资源储量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2253.17 |  |  |
| 设计利用资源储量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1915.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计利用资源储量利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |
| 设计可采储量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1819.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采区回采率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |
| 矿井水综合利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）煤炭资源开发利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿种名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保有资源储量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 设计利用资源储量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计利用资源储量利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 设计可采储量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 薄煤层采区回采率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 煤矸石综合利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中厚煤层采区回采率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 瓦斯抽采利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿井水综合利用率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| （三）非煤矿山采选指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿石地质品位（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采出矿石品位（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 设计选厂规模（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入选能力（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 精矿产量（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 精矿品位（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 原矿入选品位（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尾矿品位（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| （四）煤炭入洗指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原煤入洗率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原煤年入洗能力（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 入洗原煤灰分（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 精煤年产量（万吨/年） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 精煤灰分（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| （五）尾矿利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 尾矿库容积（m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 尾矿库容积（m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 占地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 当年产生量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当年产生量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| （六）废（矸）石利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废（矸）石场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废（矸）石场占地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 当年产生量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当年利用量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 年末累计存量（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 利用方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| （七）共（伴）生矿产利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可利用共（伴）生矿产（成分）名称 |  |  |  | 设计指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 生产实际指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 入选品位（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 选矿回收率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入选矿石量 （万吨/年） |  |  |  |  |  |  | 入选矿石品位（%） |  |  |  |  |  |  |  | 选矿回收率 （%） |  |  |
| / |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 三、土地复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地利用现状 | 损毁前土地类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程类型使用土地（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采区及地面生产生活设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 已损毁（hm2） |  |  |  |  |  | 拟损毁（hm2） |  |  |  |  | 占用 |  |  |  | 小计 |
|  | 一级类 |  |  |  | 二级类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地 |  |  |  | 水田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4949 |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4949 |
|  |  |  |  |  | 旱地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3781 |  |  |  |  |  | 3.1450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.5231 |
|  | 园地 |  |  |  | 果园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3347 |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3347 |
|  | 林地 |  |  |  | 乔木林地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |  |  | 0.9050 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.9050 |
|  |  |  |  |  | 灌木林地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.3063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.9270 |  |  |  |  |  | 10.3793 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.3063 |
|  | 草地 |  |  |  | 其他草地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6634 |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.6634 |
|  | 其他用地 |  |  |  | 裸地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |  |  |  | 0.3060 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3060 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.5334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7981 |  |  |  |  |  | 14.7353 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.5334 |
|  |  |  |  |  | 面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用地损毁类型 | 工程类型 |  |  |  | 损毁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 塌陷 |  | 压占 |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 | 已损毁（hm2） |  |  |  | 拟损毁（hm2） |  |  |  |  | 占用 |  |  |  |  |  | 小计 |
|  | 开采区 |  |  |  | 16.0338 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.0338 | 6.6351 |  |  |  | 9.3987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.0338 |
|  | 地面生产生活设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.4996 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.4996 | 2.1630 |  |  |  | 5.3366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.4996 |
|  | 合计 |  |  |  | 6.4822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5683 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.0505 | 8.7981 |  |  |  | 14.7353 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.5334 |
| 复垦后土地利用现状 | 拟复垦土地类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目类型占地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开采区及地面生产生活设施用地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级类 |  |  |  | 二级类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 耕地 |  |  |  | 旱地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.3594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.3594 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 林地 |  |  |  | 乔木林地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0102 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他林地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.1638 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.5334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.5334 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复垦工程施工费用估算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地复垦实施情况 | 复垦区面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.5334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复垦区内地面设施用地合计（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.5334 |  |  |  |  |  | 永久性用地（hm2） |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已塌陷损毁土地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 复垦区预测塌陷损毁土地面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占总面积（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 复垦区土地 面积（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.5334 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 占总面积（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地复垦实施计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一复垦期 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年08月～2027年10月：设置排土场，对耕作层、犁地层分别剥离、堆放；对开采边坡区域覆土0.20m，栽植红叶石楠、播撒草籽复垦为其他林地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二复垦期 |  |  |  |  |  |  |  | 2027年11月到2028年10月（关闭期）：闭坑后进行全面复垦。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地复垦静态投资估算（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 533.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均投资估算（元/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地复垦动态投资估算（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 670.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均投资估算（元/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18993 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拟采取复垦方式 |  |  |  |  |  |  |  | √矿山企业自行复垦 □委托中价机构复垦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、矿山地质环境修复治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 情 况 | 类型 |  |  |  |  |  |  |  |  | 调查内容（发生时间、发生地点、规模、影响范围、体积、危害、发生原因、防治情况等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿山地质灾害 |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿山无现状地质灾害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含水层破坏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿山开采对含水层的破坏较轻。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地资源与 植被损毁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿山开采及工业场地建设造成土地资源与植被损毁， 已损毁面积为8.7981hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地形地貌景观破坏 |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿山开采及工业场地建设已造成地形地貌景观破坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地质环境影响预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 受矿山开采影响程度严重。包括矿区拟开采范围、工业场地及其影响范围，预测环境影响严重区面积约40.5007hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理 恢复工程部署 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021年08月～2022年07月（近期）：修建三级沉淀池1口，截排水沟1110m，搭建护栏2100m，边坡危岩清理，乔木种植563株，地质灾害监测点5处； 2022年08月～2027年10月（中期）：边坡危岩清理，葛藤种植440株，地质灾害监测点5处； 2027年11月～2028年10月（远期）：矿山闭坑后进行地质环境治理工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分区 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |  |  | 位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积 |  |  |  |  |  | 防治措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点防治区 |  |  |  |  |  | Ⅰ |  |  |  |  |  | 矿山工业场地、开采区及开采影响范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.5007 |  |  |  |  |  | 进行土地复垦恢复，植被重建，地质灾害进行监测等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 次重点防治区 |  |  |  |  |  | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般防治区 |  |  |  |  |  | Ⅲ |  |  |  |  |  | 重点区以外范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.1309 |  |  |  |  |  | 进行地质灾害进行监测等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 治理恢复经费估算 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理恢复基金账户余额（万元） |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿山地质环境治理恢复工作部署及年度安排 |  |  | 治理规划区; 治理对象; 治理措施. 近期治理区 2021年08月～ 2022年07月; 边坡及矿区开采区周边; 边坡清理；乔木种植；开采区防护栏；三级沉淀池及截排水沟修建；地质灾害监测点设计及监测. 中期治理区 2022年08月～ 2027年10月; 在此期间开采后形成的台阶边坡。; 边坡清理；台阶顶底部种植葛藤；完善地质灾害监测、治理. 中远期治理区 2027年11月～ 2028年10月; 开采过程中采空基底、工业场地等。; 采矿台阶边坡及采矿基底地质灾害的监测、治理、自然环境的恢复；做好土地复垦恢复工作，完成土地复垦配套设施建设。. |
| 五、方案编制及评审信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编 制 单 位 |  | 单位名称 |  |  |  |  | 遵义汇顺通建材有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 黎德顺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18585267777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要 编制 人员 |  |  |  |  | 姓 名 |  |  |  |  |  | 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 秦定超 |  |  |  |  |  | 中化明达西南地质有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 矿产勘查 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 王志强 |  |  |  |  |  | 中化明达西南地质有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水工环地质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 王应录 |  |  |  |  |  | 中化明达西南地质有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水工环地质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 杨知勇 |  |  |  |  |  | 中化明达西南地质有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 土地整治 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 张永亮 |  |  |  |  |  | 中化明达西南地质有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程地质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 助理工程师 |  |  |  |  |
| 评审专家 组 |  | 组成 |  |  |  |  | 姓 名 |  |  |  |  |  | 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 专 业 |  |  |  |  |  |  |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |
|  |  | 组长 |  |  |  |  | 陈冲 |  |  |  |  |  | 贵州省地矿局106地质大队 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采矿 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |
|  |  | 成员 |  |  |  |  | 肖欣 |  |  |  |  |  | 贵州省地质环境监测院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水工环地质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 杨春理 |  |  |  |  |  | 中化地质矿山总局贵州地质勘查院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地质 |  |  |  |  |  |  |  |  | 高级工程师 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审意见 |  | 专家组认为：由遵义汇顺通建材有限公司自行组织技术人员编制的《遵义市播州区三合镇长青村范家坡采石场（修编）矿产资源绿色开发利用方案（三合一）》内容符合贵州省国土资源厅文件（黔自然资发﹝2021﹞5号）“省自然资源厅关于印发贵州省矿产资源绿色开发利用方案（三合一）评审工作指南（暂行）和评审专家管理办法（暂行）的通知”的要求，同意通过评审。。 评审机构（盖章）： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：