安龙县龙洞水库基础状况调查和风险评估

| 编制单位： | 贵州水投水库运营管理安龙有限公司 |
| --- | --- |
| 编制时间： | 二〇二四年四月 |

目录

1调查范围	1

2调查内容与方式	1

3基础环境特征调查	1

3.1一般性调查	1

3.1.1安龙县龙洞水库基本情况	1

3.1.2自然地理特征	3

3.1.3水环境监测状况	4

3.1.4水环境质量状况	5

3.2固定源调查与风险评估	6

3.2.1固定源调查结果	6

3.2.2固定源风险识别与评估	7

3.3流动源调查与风险评估	7

3.3.1流动源调查结果	7

3.3.2流动源风险识别与评估	8

3.4非点源调查与风险评估	8

3.4.1非点源调查结果	8

3.4.2非点源风险识别与评估	9

3.5水化灾害调查与评估	9

3.5.1龙洞水库水生生态调查	9

3.5.2水华灾害风险识别与评估	10

4突发环境事件调查及分析	11

4.1龙洞水库集雨区内环境事件调查	11

4.2水华灾害突发环境事件分析	13

5应急资源调查	15

5.1.第一时间可调用环境应急资源	15

5. 2环境应急队伍	15

5.3环境应急物资及设备	15

6应急工程设施调查	15

7应急预案调查	15

7.1与《黔西南州饮用水源突发环境事件应急预案》的衔接	15

7.2与《黔西南州突发环境事件应急预案》的衔接	16

7.3与《贵州省突发环境事件应急预案》的衔接	17

7.4与政府和部门的应急预案衔接	17

7.5与有关单位的应急预案衔接	18

8环境风险防控持续改进建议	18

1调查范围

针对水华灾害事件情景，调查范围为龙洞水库多年平均水位线以下的全部水面范围。

针对其他事件情景，调查范围为龙洞水库集雨范围。

2调查内容与方式

调查内容包括基础环境特征调查、 历史突发环境事件调查、应急资源调查、 应急工程设施调查、 应急预案调查等5个方面内容。

调查方式包括资料收集法、 现场踏勘法、 遥感信息收集法和随机访谈法等。

3基础环境特征调查

## 3.1一般性调查

### 3.1.1安龙县龙洞水库基本情况

1、 安龙县龙洞水库工程的由来

为加快骨干水利工程建设，2010年4月1日，水利部召集贵州、广西、重庆、四川、云南等5省(区、市)水利部门，召开西南五省区县域水源工程建设规划编制工作会议，会议决定，国家将集中资金，兴建一批中小型水库，并采取提水、调水等多种取水方式，以解决各县(区)及重点乡镇的供用水问题，突出解决西南地区工程性缺水问题。龙洞水库工程的修建，能从根本上解决受益区灌溉、乡镇及农村人畜饮水安全问题，促进该地区产业结构调整，转变农业发展方式，提高农民收入，是安龙县洒雨镇及笃山镇经济社会发展的需要，是洒雨镇及笃山镇进行水资源优化配置的有关键性工程，具有显著的经济效益和社会效益。同时是着力促进城乡统筹与区域协调发展。因此，建设龙洞水库是实施扶贫攻坚计划的重要任务，是解决地区工程性缺水的重要内容，对于保障农村人民群众身体健康和生命安全，改善乡镇及农村人居环境，提高乡镇及农村生活质量，加快实现全面建成小康社会具有重要意义。龙洞水库的工程任务是农田灌溉用水和农村人畜饮水。工程建设后，水库年供水量为138万m3，其中向水库下游灌面提供保证率P=80%的供水量110.3万m3/a，向水库下游农村人畜饮水保证率P=95%的供水量为27.7万m3/a。因此，到2030年，龙洞水库将解决洒雨镇海星、民族村、陇松村、纳汪村的16个村组的5100亩旱地和970亩水田农灌用水问题，同时解决灌区5961人农村人口的饮水问题。

- 2、地理位置

安龙县位于贵州省西南部，隶属黔西南布依族苗族自治州，地处滇、桂、黔三省结合部，地跨东经104°59ˊ~ 105°41 ˊ，北纬24°55ˊ~ 25°33ˊ之间，总面积2237平方公里。其东邻册亨县、西邻兴义市、东北与贞丰县接壤、北与兴仁市相连，南隔南盘江与广西隆林自治县相望。东西宽67.0km，南北长52.6km，总面积2237.6km2。县城西距州府兴义55 km，东北距省城贵阳210km。

龙洞水库位于贵州省黔西南州安龙县洒雨镇，地处东经105°17′，北纬25°11′，距洒雨镇直线距离4.6km，距安龙县城直线距离24km，有乡村公路到达坝址，交通条件较好。

- 3、龙洞水库基本情况

龙洞水库坝址控制集雨面积3.78km2，多年平均径流量230.5万m3，多年平均流量为0.073m3/s。水库校核洪水位1326.45m，总库容164万m3，工程等别为Ⅳ等，工程规模为小（1）型。水库正常蓄水位为1325.00m，相应库容136万m3，死水位1316.00m，相应库容26.9万m3，兴利库容109.1万m3。

龙洞水库的工程任务是农田灌溉用水和农村人畜饮水。工程建设后，水库年供水量为138万m3，其中向水库下游灌面提供保证率P=80%的供水量110.3万m3/a，向水库下游农村人畜饮水保证率P=95%的供水量为27.7万m3/a。因此，到2030年，龙洞水库将解决洒雨镇海星、民族村、陇松村、纳汪村的16个村组的5100亩旱地和970亩水田农灌用水问题，同时解决灌区5961人农村人口的饮水问题。水库拦水坝已修建完成，计划于本年度丰水期开始蓄水。

### 3.1.2自然地理特征

1、地形、地貌、地质

安龙地处云贵高原向广西丘陵过渡的斜坡地带，整个地势由西北向东南逐渐降低，地貌呈多级台阶状逐级下降至南盘江河谷，中部较为平坦。境内最高点为北部洒雨镇的龙头大山，主峰公洒雨海拔1966.4米。最低点为南部坡脚乡者干河汇入南盘江处，海拔407米。境内地形起伏大、类型多，安龙土地的基本特征是：山地多，平地少，耕地面积比重小。山地面积占全县总面积的66.3%，丘陵地占22.3%，坝子占10.8%，河流、水库、海子、井、泉等水面占0.6%，耕地面积30.6万亩，其中旱地15.7万亩，水田14.9万亩。地貌以山地为主，呈典型的喀斯特地貌，出现了众多的石芽、峰林、峰丛、溶蚀洼地、漏斗、溶洞、暗河等。

工程区位于黔西南高原山地，山峰海拔高程多在1400～1600m 之间，河谷高程多在 1270～1350m 之间，相对高差多在 200～300m 之间，地势总体北高南低。区内地貌成因类型以侵蚀和溶蚀两种为主，多形成浅切中低山和岩溶地貌。浅切中低山地貌主要分布在库坝区，冲沟发育，地形较平缓。岩溶地貌在测区分布较广泛，分布在坝区下游，主要为峰丛山地、峰丛谷地，基岩大都裸露，地表溶沟、溶槽、落水洞发育。水库库坝区为三迭系下统夜朗组第一段（T1y1）及龙潭长兴组（P2L-c）褐黄色、紫红色、灰-灰绿色粘土岩、泥岩、页岩、砂页岩、粉砂岩间夹灰岩，为相对隔水层，岩溶不发育；流域内岩溶总体发育较弱。

- 2、气候、气象

安龙县地处中亚热带，属亚热带温暖湿润季风气候，由于纬度较低，同时又处在北回归线附近的云贵高原东南部，距海洋最近的地方约400km左右，气候受大陆影响的程度约40％～50％，气候特点是：冬无严寒，夏季炎热，夏湿春干，雨热同季，春暖早、秋凉迟等立体气候特点，适应各类植物的生长。

据安龙县气象站多年观测资料分析，年平均气温15.1℃，最冷月1月平均6℃，最热月7月平均21.8℃，极端最高34℃，极端最低-8.9℃。年平均最高气温≥30℃的日数为5.1天，年最低气温≤0℃的日数为13.7天。年平均无霜期306.7天，年平均降雨量1200.7mm，多集中于夏半年。年平均降雨日数(日降水量0.1mm)174.8天，日降水量≥5.0mm的日数58.0天，暴雨日(日降水量≥50.0mm)3.5天，大暴雨日(日降水≥100.0mm)0.2天，最大一日降雨量为186.9mm。年平均日照时数1661.2小时，占可照时数的38%，以春季为较多，冬季为少。年平均风速2.4m/s，多年平均最大风速12m/s，全年以NE风为多，夏季盛行S风，冬季盛行NE风。全年静风频率为14％，1月静风频率为11％，7月静风频率为17％。年平均雨凇日数4.9天，最长持续时数达258小时45分，雨凇最多出现在1月和2月。年平均相对湿度81%。全年平均雾日数25.5天。

- 3、水文

安龙县境内全县流域面积大于20平方千米，河长大于10千米，有开发利用价值的河流共34条，总长412.7千米，分为南盘江水系和北盘江水系，县境东北部属北盘江水系，西南部属南盘江水系。南盘江水系主要有南盘江、白水河（上游称淌淌河，新桥境称新桥河）、洗马河、洗革河、木科河、八坎河、五格河、撤米河、坡脚河、巴猫河、狮子山河、德卧河、清水河（上游称马别河）、甘河、安比河；北盘江水系主要有筏子河、北乡河、石冲河、打凼河、陂塘河、纳马河、乐居河、筏子河、卡子河、鲁沟河、纳利河、免底河。

主要井泉龙潭65处，其中南盘江水系29处，北盘江水系36处。

主要湖泊（海子）5个，其中南盘江水系八光海子、大海子；北盘江水系绿海子、铁厂海子、麻窝海子。

龙洞水库位于贵州省黔西南州安龙县洒雨镇，地处东经 105°17′，北纬 25°11′，距洒雨镇直线距离 4.6km，距安龙县城直线距离 24km，有乡村公路到达坝址，交通条件较好。水库坝址拟建在纳堡河上游，纳堡河发源于洒雨镇境内，河源分水岭高程为 1444.6m。河流自西向东分别流经巧洞、谢家屋基、龙井湾、上纳堡、下纳堡，在洒雨镇汇入龙堡河，河流全流域面积 12.53km2，主河道长 6.664km，河床平均比降 12.4‰。纳堡河属于竜堡河一级支流，鲁沟河的二级支流，大田河的三级支流。

龙洞水库坝址以上地表集水面积3.78km2，主河道长 3.17km，河床平均比降22.64‰，河床高程1307.1m。

### 3.1.3水环境监测状况

龙洞水库目前尚不具备供水功能，拦水坝已修建完成，水库未蓄水。目前黔西南州生态环境局安龙分局尚未对龙洞水库进行例行监测。本预案对龙洞水库水源地做出如下监测要求，待龙洞水库开始供水后，黔西南州生态环境局安龙分局及安龙县水务局需按方案进行监测：

1、监测断面

共设置一个监测点位：龙洞水库饮用水取水口。

2、监测频次

每个月监测一次

3、监测指标

水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、TP、TN、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠杆菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰共计29项。执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。

- 4、富营养化指标

除了以上污染物监测指标外，额外监测如下几项富营养化指标：

叶绿素a(chla)、总磷(TP)、总氮(TN)、透明度(SD)、高锰酸盐指数(CODMn)。

根据监测值按以下公式计算水库营养状态指数：

式中：TLI（Σ）——综合营养状态指数

Wj——第j种参数的营养状态指数的相关权重

TLI（j）——代表第j种参数的营养状态指数

采用0~100对水库营养状态进行评级：

TLI（Σ）＜30表示贫营养；30≤TLI（Σ）≤50表示中营养；TLI（Σ）＞50表示富营养（50≤TLI（Σ）＜60表示轻度富营养，60≤TLI（Σ）＜70表示中度富营养，TLI（Σ）＞70表示重度富营养）。

### 3.1.4水环境质量状况

龙洞水库所在区域地表水为纳堡河，属于竜堡河一级支流，鲁沟河的二级支流，大田河的三级支流，受农业面源污染及村民生活污水影响小，无工业废水排入。根据《2022年黔西南州生态环境状况公报》，纳堡河的水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体要求，水质较好。

## 3.2固定源调查与风险评估

### 3.2.1固定源调查结果

1、工业企业污染排放情况

据走访调查，安龙县龙洞水库集雨区范围内有一木材加工厂（黔西南旭茂木业有限公司）。

黔西南旭茂木业有限公司位于龙洞水库范围，位于水库大坝西南侧1619m处。该企业可能对水库造成污染的分析如下：

黔西南旭茂木业有限公司工艺流程简述：

（1）工艺流程分析

1、原木运输：外购原木运送至场内；

2、切割：将原木按要求切割成一定规格的段料，经加工的成品堆放于场内自然风干后外售。

项目不涉及烘干工艺。

（2）污染物产生及治理情况

根据工艺流程分析，汽修厂产污情况及治理情况见表3.2-1。

表3.2-1产污情况及治理情况表

| 项目 | 污染源 | 主要成分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | COD、BOD5、NH3-N、SS等 | 防渗化粪池收集定期清掏用作农肥 |
| 废气 | 生产粉尘 | 颗粒物 | 设备自带吸尘罩收集后外售 |
|  | 汽车尾气 | 尾气 | 无组织排放 |
|  | 化粪池恶臭 | 恶臭气体 | 无组织排放 |
| 固废 | 废机油 | 危险废物 | 设备维修及保养委托修理商，产生的废机油有商家自行带回外委有资质单位处置。不在厂区暂存 |
|  | 锯木面、废木料 | 一般固废 | 收集后外售给生物质颗粒生产企业 |
|  | 生活垃圾 | / | 集中收集后运至村寨垃圾转运点 |

（3）污染识别及影响分析

经上表分析，木材加工厂不存在地下水、土壤的污染途径，污染物不会迁移至库区，不会对库区水质造成污染。

此外，木材加工厂采取厂房封闭、设备自带吸尘罩等措施后，无组织排放的颗粒物较少，水库区域常年主导风向为东北风，木材加工厂位于水库下风向，颗粒物沉降对水库造成污染的可能性较小。根据对生产人员及周边居民的访问调查，改木材加工厂未发生过环境污染事故。

图3.2-1 生产工艺及产污节点图

- 2、养殖企业污染排放情况

据走访调查，安龙县龙洞水库集雨区范围内无规模化养殖场。

- 3、 龙洞水库集雨区内排污口情况

据调查，龙洞水库集雨区范围内无集中排污口存在。

4、 沿路线的垃圾收集点情况

据对安龙县龙洞水库集雨区范围内的调查情况，安龙县龙洞水库集雨区范围内无垃圾收集点。

### 3.2.2固定源风险识别与评估

由于安龙县龙洞水库周边基本都为天然林、灌草地、耕地，龙洞水库集雨范围内无固定污染源存在，无固定源风险。

## 3.3流动源调查与风险评估

### 3.3.1流动源调查结果

1、调查范围内的公路、铁路

据调查，调查范围内无公路及铁路通过，仅存在乡村小路，仅能村民日常生活使用。

- 2、调查范围内的航道

据调查，龙洞水库内未设置航道，龙洞水库无通航功能。

### 3.3.2流动源风险识别与评估

调查范围内仅存在乡村小路，仅能村民日常生活使用，无危化品运输车辆通行，不存在明显风险源。

## 3.4非点源调查与风险评估

### 3.4.1非点源调查结果

1、水土流失情况

安龙县龙洞水库周边全部为天然林地、灌草地、耕地等，调查范围内有轻微的水土流失情况。

- 2、土地利用情况

龙洞水库集雨区范围内土地利用情况为天然林地、灌草地、耕地、乡村道路等，集雨区内已农业种植为主。

3、农田径流污染情况

安龙县龙洞水库集雨区陆域范围内分布有一定面积的农田，约20公顷。根据《全国第二次污染源普查-农业源产排污核算方法和系数手册》表1种植业氮磷排放（流失）系数，贵州省农作播种过程排放（流失）系数中，总氮流失系数为3.561（kg/公顷），总磷流失系数为0.574（kg/公顷）。经计算，该区域农田余水中总氮流失量0.071t/a，总磷流失量0.012t/a。

调查范围内耕地主要分布在龙洞水库两岸两岸，由于区域地形坡度较大，耕地较少，耕地呈零星分布，河库两岸以原生植物为主，耕地种植的作物主要包括水稻、小麦、玉米、高粱、油菜等。

水稻、高粱、玉米施肥季节主要集中在4~7月；小麦、油菜等施肥季节主要集中在10~12月；施肥主要以农家肥为主，施用的化肥包括钾肥、氮肥和磷肥。农药根据种植需要全年均在使用，使用高峰期主要集中在5~8月；农药主要以草甘膦（除草剂）、氯虫苯甲酰胺（杀虫剂）为主。

由于区域农业种植面积较小，种植方式较为原始，无大量使用化肥及农药的专业种植户，农业种植氮磷及农药流失量较小，呈斑块状分布于河库两岸。

- 4、畜禽养殖污染状况

据调查，水库集雨范围内无分散式养殖户。

- 5、农村生活污染状况

据走访调查，在安龙县龙洞水库集雨区范围内约有54户居民、约270人。根据《全国第二次污染源普查-生活源产排污核算方法和系数手册》农村生活污水排放系数及污染物产污强度表，贵州省黔西南布依族苗族自治州污水排放系数为27.68L/（人·天），化学需氧量产污强度为21.68g/（人·天），氨氮产污强度为0.98g/（人·天），经计算，则生活污水产生量为7.47m3/d，其中COD约0.006t/a，氨氮约0.0003t/a。

据调查，龙洞水库集雨区范围内基本为农村人口，所产生的生活污水普遍采取化粪池处理后用于农田灌溉。针对集雨区内存在的生活污水乱排现象，建议当地政府进行有效引导，实施有组织的排放，并建立有效的管理措施，禁止生活污水乱排。

### 3.4.2非点源风险识别与评估

龙洞水库集雨范围内植被覆盖度较高，水土流失强度较小，主要污染源为农村生活面源及农田面源，农村生活面源及农田面源分布面积较小，污染物排放量较小，引起突发性环境风险事故可能性较小。

## 3.5水化灾害调查与评估

### 3.5.1龙洞水库水生生态调查

1、浮游植物

龙洞水库调查发现共有浮游植物以绿藻门、硅藻门、蓝藻门、甲藻门、隐藻门、裸藻门植物为主。

- 2、浮游动物

龙洞水库浮游动物包括原生动物种类、轮虫、枝角类、桡足类等，其中轮虫分布最多。

- 3、沉水植物

安龙县龙洞水库沉水植物主要包括水花生、金鱼藻、黑藻、鸭舌草等。

### 3.5.2水华灾害风险识别与评估

龙洞水库周边均为天然林、灌草地、耕地等，纳堡河水质能满足Ⅲ类水质标准，水生动植物分布较为适中，且目前无人为污染物排入水库中，水库水质富营养化的可能性较低，出现水华灾害的风险较低。

4突发环境事件调查及分析

## 4.1龙洞水库集雨区内环境事件调查

## 调查范围内至今未发生与水体污染有关的涉危化品生产安全事故、交通运输事故等事件。类比湖南省岳阳县新墙河砷污染事件：

2006年9月8日，湖南省环保局接到岳阳市岳阳县新墙河饮用水源砷含量严重超标的紧急报告，经进一步确认后，立即向湖南省人民政府和国家环保总局报告，湖南省启动环境突发事件应急预案，成立应急指挥部并派应急组赶赴现场指导应急污染防治工作。事件发生后，国家、省、市、县四级环保部门和当地政府迅速组织、协调、处置污染事件。

- 一、主要做法

（一）反应迅速，科学处置

2006年9月8日15：00许，岳阳市环境监测中心站在对岳阳县城饮用水源新墙河水质进行例行监测时，发现砷超标10倍左右，岳阳市环保局迅速向岳阳市政府和省环保局紧急报告。19：00许，岳阳市环境监测中心站再次监测确认砷严重超标。省、市、县环保部门立即启动环境突发事件应急预案，成立应急指挥部及工作组，迅速展开工作。国务院领导对此事件作出重要批示，省委、省政府领导作出部署，要求迅速处置，国家环保部也迅速派出工作组赶赴现场协助地方政府实施污染防控工作。9月8日23:00许，岳阳市、县两级党委、政府采取一系列应对措施：①迅速通过电视、广播，及时向城关8万多群众滚动发布公告，通知群众不要饮用自来水，并安排18台消防车向居民提供饮用水。②于9日1时起，上游铁山水库加大放水，稀释河水中的污染物浓度，加快了污水团下流速度。③组织新墙河沿线环保部门全力排查污染源。④开启城关地区地下水源，日供1500吨清洁饮用水，同时动员县直行政事业单位自行组织供水。9月10日，在查出主要污染源为岳阳浩源化工有限责任公司和临湘市桃矿化工有限责任公司后，为迅速切断污染源，临湘市政府采取相应措施：①立即关停肇事污染企业，对污染企业含砷废水全部吸除，淤泥进行处理，储水池、塘、坝全部覆生石灰固化，切断污染源。②调度岳阳县铁山水库、临湘市忠防水库开闸放水，稀释水体砷浓度。③开展案情调查，由当地司法部门对肇事企业主要负责人立案调查，并刑事拘留肇事企业主要负责人。

在由省、市、县联合组成的水污染突发事件应急指挥部的现场指挥下，在国家环保部专家的指导下，经过各方努力，新墙河水质从9月12日开始好转，并于当天20:00起自来水出水水质达标后恢复正常供水，居民生活恢复正常。

（二）查明污染，判定原因

经环保部门追踪调查，确定污染源来自桃林河，在对桃林河沿线26家企业排污口进行监测、排查，确定污染源为临湘市境内的岳阳浩源化工有限责任公司和临湘市桃矿化工有限责任公司。岳阳浩源化工公司和临湘市桃矿化工有限责任公司均未进行环评审批，也没有任何污染治理设施，废水未经任何处理就直接排入桃林河。岳阳浩源化工公司的排放废水中砷浓度超过国家标准1085倍，每月直接排放约49000吨废水，临湘市桃矿化工有限责任公司的废水砷浓度超过国家标准1057倍，每月通过暗管偷排280吨废水，污染源附近的水田、废塘、废田的砷浓度均大大超过了国家标准允许浓度值。污染源切断后，受到严重污染的农田、水塘乃至河流的底泥均不断浸出砷污染物，由此可知，此次岳阳县新墙河饮用水砷污染事件，是常态性排放造成的。

（三）明确责任，依法追究

根据省委、省政府主要领导及分管领导的批示，省政府派出由省监察厅和省环保局组成的联合调查组，对污染事件进行责任调查。9月13日始，省监察厅、省环保局和岳阳市人民政府组成联合调查组对污染事件进行了全面深入的调查，调查认定：排污单位临湘市岳阳浩源化工有限责任公司和桃矿化工有限责任公司违反环保法律法规，向新墙河上游水系排放严重超标含砷废水，加上新墙河自8月底进入枯水期，水体自净能力显著降低，是导致此次重大污染事件发生的直接原因。临湘市环保局越权审批、违规发放排污许可证、监管不到位，临湘市政府对检查中发现企业违法排污问题督促整改不力，是造成此次事件的间接原因。此外，临湘市政府对将已违规取得有关证照的浩源化工有限责任公司纳入重点保护企业负有领导责任。

临湘市公安机关将两个肇事企业法人代表实施了刑事拘留，并依法追究其法律责任。根据《中国共产党纪律处分条例》和《环境保护违法违纪行为处分暂行规定》，岳阳市委、市人民政府对新墙河水污染事件相关责任人进行了严肃处理。

- 二、工作启示

岳阳县新墙河砷污染事件是一起当地政府及环保部门严重失职、渎职而造成严重后果的重大环境污染事件，对公众健康造成了极大危害，留下了许多深刻的启示。

- （一）应重视环境风险评估在地方党委政府决策中的地位和作用

岳阳县新墙河砷污染事件的污染源头虽然是两家小企业，污染排放量小，但排放浓度高，污染较重，影响面大，造成了严重的社会影响。因此，加强环境风险评估，避免环境污染事件的发生，应当引起地方政府的高度重视，一方面，地方政府在对相关项目的布局进行规划时，逐步淘汰和退出高污染、高耗能的企业以及严重威胁饮用水安全的企业，降低潜在的环境风险，将涉及重金属排放企业集中进入工业园区建设，使污染项目远离饮用水源地和居民聚集区。另一方面，环保部门要主动介入区域经济发展，在发展中强化环境保护意识，落实环境保护措施。

- （二）应加强对环境污染事件风险的事前防范

要结合地区环境容量禀赋和污染防治特点，明确地区污染防治和生态保护重点，严格履行环境保护工作职责，切实将环保工作做在前，实际问题考虑在前，同时要加强对企业的现场监管，特别是对涉及重金属排放的企业、对居民聚集区和饮用水源地构成威胁的企业进行排查、严格监管，彻底消除污染隐患。

- （三）应加强基层环境污染事件应急能力

地方政府要切实落实环境风险防范措施，进行环境风险评估，编制和完善突发环境污染事件应急预案，并将评估报告和应急预案报上级环境保护行政主管部门备案。针对可能出现的突发环境污染事件，建立相应的应急设施，配备必要的应急设备、物资和器材等。要建立环境安全管理制度，定期检测、维护有关报警装置、应急设施设备，确保正确使用。

- （四）应强化环境污染事件责任追究制度

环境污染事件往往成因复杂，有的因安全生产事故引发环境污染。因此，在事故调查处理过程中，一定要根据事件发生的起因和性质，促使加强部门联合，分清单位和层级责任，落实责任追究。

## 4.2水华灾害突发环境事件分析

水华是一种氮、磷等植物营养物质含量过多所引起的水质污染现象。水体出现富营养化现象时，由于浮游生物大量繁殖，往往使水体呈现蓝色、红色、棕色、乳白色等，这些藻类有恶臭、有毒，鱼不能食用。藻类遮蔽阳光，使水底生植物因光合作用受到阻碍而死去，腐败后放出氮、磷等植物的营养物质，再供藻类利用。这样年深月久，造成恶性循环，藻类大量繁殖，水质恶化而有腥臭，水中缺氧，造成鱼类窒息死亡。若蓝藻暴发处理不当或不及时，则会造成龙洞水库水体污染，影响龙洞水库的饮用水取水及供水安全。

目前龙洞水库周边均为天然林、灌草地、耕地等，根据《2022年黔西南州生态环境状况公报》，纳堡河水质能满足Ⅲ类水质标准，水生动植物分布较为适中，且目前无人为污染物排入水库中，水库水质富营养化的可能性较低，出现水华灾害的风险较低。但为防范出现可能造成水库水华事件，本预案提出以下防范措施：一般藻类在夏季高温、阳光充足条件下繁殖较快速，容易引发水华灾害，因此夏季需对龙洞水库周边的农业污染进行重点防控；加强对周边居民的宣传教育。

5应急资源调查

## 5.1.第一时间可调用环境应急资源

龙洞水库如发生突发环境事件，第一时间可调用的应急资源为贵州水投水库运营管理安龙有限公司的所有员工、应急物资、应急设备及日常监控管理记录资料。

## 5. 2环境应急队伍

成立现场应急指挥组，下设协调办公室，办公室设在黔西南州生态环境局安龙分局，一旦区域内出现突发环境事件，可立即联系现场应急指挥组办公室。

水源地水质监测由黔西南州生态环境局安龙分局负责，如发生突发环境事故，超出黔西南州生态环境局安龙分局应急监测能力，应与黔西南州环境监测站进行沟通，请求支援。

安龙县配备安龙县消防大队，具备一定的消防救援能力。如事态严重安龙县消防力量不足以应对重大突发环境事故，可进一步依托黔西南州消防支队。

若水源地发生突发环境事故，超出安龙人民政府善后处置能力时，可上报黔西南州人民政府，请求援助；请求专家技术指导。

## 5.3环境应急物资及设备

龙洞水库环境事故应急物资、设备储备库依托安龙县水务局、黔西南州生态环境局、安龙县人民政府等。

6应急工程设施调查

由于水库未蓄水，目前龙洞水库尚未建设污染物拦截等工程设施。

7应急预案调查

## 7.1.与《黔西南州饮用水源突发环境事件应急预案》的衔接

《黔西南州饮用水源突发环境事件应急预案》适用于全州范围内集中式饮用水源保护区及其周边突然发生或者可能造成重大水污染事件，严重影响城镇居民饮水安全和对本地区社会稳定、政治安定构成重大威胁，有重大社会影响的涉及饮用水源突发环境事件及次生、衍生环境事件的应对处置工作。

组织机构方面，州人民政府设立黔西南州饮用水源突发环境事件应急指挥部（以下简称“州饮用水源应急指挥部”），在黔西南州政府突发公共事件应急委员会的统一指挥下负责领导、组织和协调全县涉及饮用水源突发环境事件应急工作。指挥长由州人民政府分管副州长担任，副指挥长由州人民政府分管副秘书长、州生态环境局局长和州应急局分管副局长担任，成员单位主要为州生态环境局、州应急局、州委政法委、州发展改革委、州教育局、州工业和信息化局、州公安局、州民政局、州财政局、州住房城乡建设局、州交通运输局、州农业农村局、州水务局、州自然资源局、州商务局、州卫生健康局、州林业局、州文体广电旅游局、州委宣传部、州气象局、州水文局、州消防救援支队、武警黔西南支队、移动黔西南分公司、电信黔西南分公司、联通黔西南分公司、涉及县（市）人民政府及相关部门，具体责任人由以上有关部门负责人担任。根据应急响应级别，按照州生态环境安全应急指挥部统一部署和各自职责，配合做好突发环境事件应对处置工作。

州饮用水源地突发环境事件应急预案按国家相关规定对突发环境事件进行了分级，明确了相应级别的预防预警机制、应急响应与信息报告等程序，本应急预案突发环境事件分级根据影响程度和范围进行划分，当发生突发环境风险事件，立即向本预案应急指挥部汇报，并联动黔西南州饮用水源突发环境事件应急预案。

### 7.2与《黔西南州突发环境事件应急预案》的衔接

《黔西南州突发环境事件应急预案》适用于黔西南州行政区域内突发环境事件的防范和应急处置。

州、市（县）人民政府设立突发环境事件应急指挥机构，负责本行政区域突发环境事件的应对工作。州人民政府设立州生态环境安全应急指挥部，指挥长由州人民政府分管副州长担任，副指挥长由州人民政府分管副秘书长、州生态环境局局长和州应急局分管副局长担任。

工作职责：在总指挥部统一领导、指挥协调下，负责全州生态环境应急管理有关工作；配合做好较大及以上生态环境事件应急处置工作；指导县（市）人民政府及其有关部门做好一般生态环境事件应急处置工作；查明事故原因，确定应急救援处置工作方案；向总指挥部报送相关信息；完成州委、州政府及总指挥部安排的其他工作。

成员单位主要为州生态环境局、州应急局、州委政法委、州发展改革委、州教育局、州工业和信息化局、州公安局、州民政局、州财政局、州住房城乡建设局、州交通运输局、州农业农村局、州水务局、州自然资源局、州商务局、州卫生健康局、州林业局、州文体广电旅游局、州委宣传部、州气象局、州水文局州消防救援支队、武警黔西南支队、移动黔西南分公司、电信黔西南分公司、联通黔西南分公司、涉及县（市）人民政府及相关部门，具体责任人由以上有关部门负责人担任。根据应急响应级别，按照州生态环境安全应急指挥部统一部署和各自职责，配合做好突发环境事件应对处置工作。

### 7.3与《贵州省突发环境事件应急预案》的衔接

省人民政府设立省突发环境事件应急指挥部(以下简称省环境应急指挥部)，指挥长由省人民政府分管环境保护工作的副省长担任，副指挥长由省人民政府分管环境保护工作的副秘书长、省环境保护厅厅长担任，成员由省环境保护厅、省发展改革委、省教育厅、省经济和信息化委、省公安厅、省监察厅、省民政厅、省财政厅、省住房城乡建设厅、省交通运输厅、省农委、省水利厅、省商务厅、省卫生厅、省林业厅、省广电局、省安全监管局、省旅游局、省地震局、省政府新闻办、省气象局、省通信管理局、省军区司令部、省武警总队司令部等有关部门负责人担任。

当发生较大以上突发事件，且超出黔西南州突发环境事件应急能力时，对应本预案一级预警，由黔西南州突发环境事件应急指挥部总指挥向省突发环境事件应急指挥部报告，本预案根据情况将接受省突发环境事件应急指挥部的调度指挥，本预案应急组织机构配合处理相关事宜。

## 7.4与政府和部门的应急预案衔接

与县级政府和部门应急预案衔接，重点在组织指挥体系、适用的地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。突发环境事件发生后，首先启动所在行政区域的政府或部门突发（水）环境事件应急预案，一旦污染物迁移到水库应急预案适用的地域范围（即龙洞水库集雨区范围），则适用并启动本应急预案。

- （1）应急组织机构、人员的衔接

当发生突发环境事件时，有关部门负责协调的人员应及时承担起与各职能管理部门的应急总指挥机构的联系，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门报告；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。

- （2）应急救援保障的衔接

公共救援力量：可以联系黔西南州生态环境局安龙分局、县公安局、县交通局及各相关职责部门，请求救援力量、设备的支持。

- （3）公共教育的衔接

对于饮用水水源地范围内的公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好地保护水源地环境，防止水源地受到污染。

## 7.5与有关单位的应急预案衔接

根据安龙县龙洞水库集雨范围内的调查情况分析，调查范围内不存在工业企业等其他固定风险点源。

8环境风险防控持续改进建议

对照环保部集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求和关于答复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问题的函(环办环监函〔2018〕767号)并结合现场调查可知，安龙县龙洞水库现状及相关整改措施如下表所示，为提高应对环境风险应急的各项工作仍需要进一步加强，主要包括污染源整治和应急风险防控等方面，具体措施及实施计划见表8-1。

表8-1  水源地防控措施持续改进实施计划一览表

| 污染源类型 | 任务 | 现状或污染源整治存在的问题 | 保持或完善建议 | 责任单位 | 时限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业污染源 | 在水库集雨范围内严禁建设工业污染及其他可能影响水库水质安全的项目 | 龙洞水库集雨区范围内无工业污染源 | 严格执行龙洞水库保护的有关法律法规规定，严格控制水源地范围内的排污项目建设。 | 安龙县人民政府 | 长期 |
| 生活污水排污口 | 加强监管； 按照国家和贵州省有关饮用水水源保护有关法规规定，在现有二级保护区（陆域）的村民集中居住区，加密设置水源保护标志；制定保护区内居民逐步迁出计划。 | 龙洞水库无生活污水排污口 | 根据饮用水水源保护区的有关法律规定，严禁设置排污口；原住居民住宅允许在龙洞水库集雨区内保留，其生产的生活污水和垃圾必须收集处理，且收集处理场地禁止设置在龙洞水库集雨区外。 | 安龙县人民政府 | 长期 |
| 垃圾收集点 | 规范垃圾收集点位置 | 龙洞水库集雨区范围内无垃圾收集点 | 严格控制龙洞水库集雨区范围内的生活垃圾，必要时临时设置收集点，外运安全处置。 | 安龙县人民政府 | 长期 |
| 生活污染源 | 采用合理经济方法，治理生活污染 | 安龙县官山集雨区内存在居民点，存在生活污水外排污染情况 | ①对水源地内居民进行宣传教育，不得在河堤和河道内洲上进行农业种植，不得破坏现有林草植被；不得将生活废水排入水域；严禁将农田水直接排入龙洞水库中；不得向水域倾倒废渣、生活垃圾、粪便及其他废弃物；不得使用炸药、毒品捕杀鱼类；③集雨区陆域内河道两侧植树种草，增加水体涵养，减少水土流失，增加土壤稳定性；④对于现有居民点的生活废水，应严格限制利用天然排水沟渠将生活污水排至外环境中。 | 安龙县人民政府 | 长期 |
| 农业污染源 | 发展生态农业 | 龙洞水库集中式安龙县龙洞水库集雨区范围内有农田，约有800公顷，主要种植物为水稻 | ①龙洞水库集雨区内建议发展有机农业，农作物种植面积应严格控制，进行生态补偿措施，选用低毒或者无毒农药，通过不采用基因工程获得的生物及其产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，实施等高耕作、梯田耕作以及保留收割时的残留物，利用秸秆还田、绿肥施用等措施保持土壤养分循环，降低径流坡度，尽量减少土壤表层的人为扰动，降低污染物进入水体中的概率；②减少含磷废水外排，尽量少使用农药、化肥的使用，避免不产生二次污染 | 安龙县人民政府 | 长期 |
| 流动污染源 | 确保流动污染源对水源不产生影响，禁止水库通航 | 安龙县龙洞水库集雨区范围内无等级公路，仅存在乡村小路，仅能村民日常生活使用。 | 加强监管，严格控制集雨区范围内的公路、铁路建设，现有小道禁止进行扩建改建 | 安龙县人民政府、黔西南州生态环境局安龙分局、安龙县交通局、安龙县公路局 | 长期 |
| 环境风险管理方面 | 保持水质达标 | 安龙县龙洞水库水质满足《地表水环境质量标准》Ⅲ级标准要求，应合理科学有效的保护好安龙县龙洞水库的水质 |  | 安龙县人民政府、黔西南州生态环境局安龙分局、安龙县行政执法局、安龙县卫生局、安龙县水务局 | 长期 |
|  | 汛期、旱期、冰冻等特殊时期污染风险防控制度不完善，巡查人员不具体等 | 建议完善汛期、旱期、冰冻等特殊时期污染风险防控制度，明确巡查人员和巡查频次及重点巡查对象等； 关注火灾、泥石流可能对水库水质的污染影响，完善防控措施 |  | 安龙县人民政府、安龙县水务局、贵州水投水库运营管理安龙有限公司 | 长期 |
| 环境应急方面 | 应急预案管理 | 参照《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93号）要求，编制规范的《安龙县龙洞水库突发环境事件应急预案》，并完成评审和备案 |  | 安龙县人民政府、安龙县水务局、贵州水投水库运营管理安龙有限公司 | 定期管理、完善 |
|  | 应急物资储备 | 水库配套水厂和引水管道建设时，根据水库环境风险物质种类情况储备相应的环境应急物资，并按规范存放，水厂积极采取各项污染源风险防范措施 |  | 安龙县人民政府、黔西南州生态环境局安龙分局、安龙县水务局 | 龙洞水库投入运营后 |
|  | 应急人员培训、演练 | 定期对应急人员进行应急培训，定期进行环境应急预案演练 |  | 安龙县人民政府、黔西南州生态环境局安龙分局、安龙县水务局、安龙县自来水公司、贵州水投水库运营管理安龙有限公司 | 定期管理、完善 |
| 其他 | 安龙县龙洞水库是洒雨镇及笃山镇进行水资源优化配置的关键性工程，该工程是以灌溉和饮水为主的综合性水利工程，由于移民搬迁工作缓慢滞后，导致施工导流管未封堵，水库未蓄水，目前尚未启用，应重点侧重水源地保护及防患于未然，目前水库周边无固定环境风险源 |  |  |  |  |